| ООО”ПРОМРЕСУРС” www.brc-spb.da.ru тел. 1669270,1666283 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ “BRISTOL” |
| --- | --- |

1. Введение

Специально разработанный для карбюраторных автомобилей “Bristol” ECU  располагается  на приборной  панели. Он выпускается в двух модификациях: для указания остаточного газа в баллоне, и для использования датчика определения и указания уровня газа в баллоне.

2.  Режимы  работы ECU

2.1. Работа на бензине

Когда клавиша переключателя находится в положении “Petrol” ,бензиновый клапан открыт  и соответственно сигнальная лампочка на его фронтальной поверхности горит красным цветом.

2.2. Работа на газе

Когда клавиша переключателя находится в положении “Газ” газовый клапан будет открыт в течении нескольких секунд и соответственно лампочка на фронтальной панели ECU горит зеленым цветом. Эта прцедура создает запальный объем газа для запуска двигателя. Если  двигатель запускается до окончания подачи запального объема газа , газовый клапан далее обеспечивает работу двигателя, в противном случае он закрывается. Он вновь откроется при новом запуске двигателя.

В случае аварийной остановки двигателя, Bristol ECU закрывает газовый клапан, чтобы исключить утечки газа( эта функция называется “безопасный автомобиль”).

2.3.  Переключение с бензина на газ

Bristol  ECU выполняет перключение без риска подачи излишнего количества газа. Это обеспечивается тем, что  когда клавиша находится в среднем положении, то газовый и бензиновый клапан соответственно закрыты. Когда карбюратор опустошится от бензина, необходимо переключить клавишу в положение “Газ” .

2.4. Переключение с газа на бензин

Bristol ECU  производит переключение с газа на бензин в следующей последовательности: при переводе клавиши в среднее положение все клапаны соответственно открыты для того, чтобы заполнить карбюратор бензином  прежде чем прекратить подачу газа. Когда карбюратор заполнится, можно будет перевести клавишу в положение “Petrol” , что и закроет подачу газа.

2.5. Уровень резерва

Bristol ECU оборудован лампочкой, которая показывает уровень остаточного газа в баллоне, если оборудован специальным датчиком.

2.6. Уровень газа в баллоне

Bristol ECU позволяет  показывать уровень газа в баллоне с помощью датчика Холла или  резистивного датчика.

3. Установка и электрические соединения

Bristol ECU должен быть установлен, используя прилагаемый крепеж в доступном и хорошо видимом  месте. Регулировки не требуются. Не вскрывайте корпус ECU так как это при этом вы потеряете гарантию.

Электрические соединения выполняются следующим образом:

| ЦВЕТ ПРОВОДА | СОЕДИНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Коричневый | +12V положительный полюс с предохранителем 8 А. |
| Черный | Масса |
| Серый | Импульсы трамблера |
| Зеленый | Газовый клапан |
| Белый | Бензоклапан |
| Белый/черный | Датчик уровня или резерва |

Примечание

А. Серый провод может присоединяться :

- к отрицательному полюсу катушки зажигания

- к индикатору скорости автомобиля

- к проводу высокого напряжения путем обматывания вокруг него с помощью специальной разъемной катушки ( прилагается).

Б. Bristol ECU полностью взаимозаменяем с ранее выпускавшимся ECU Bravo.

В. Bristol ECU защищен от  ошибок при присоединении к полюсам катушки зажигания , при этом  двигатель не будет  работать ни на бензине ни на газе. В этом случае не следует повторять попыток запуска , а необходимо  проверить соединения.

4. Настройка

4.1. Настройка сигнализатора уровня газа

Смонтируйте датчик на мультиклапан в соответствии с его описанием. Обычно датчик уже настроен. В случае необходимости,  возможно выполнить настройку в следующем порядке:

А - включить ECU поворотом ключа зажигания

Б - при пустом баллоне медленно поворачивайте потенциометр, расположенный на боковой стороне ECU с помощью специальной отвертки ( прилагается ) до тех пор пока не мигнет зеленая лампочка.

Настройка при полном баллоне не требуется.

Использование разъемной катушки

Разделите катушку на две части и наложите их на провод высокого напряжения.  Уложите серый провод в канавки на катушке, как показано на рис.1. Намотайте осторожно провод на катушку в один слой и закрепите конец во второй канавке. Удалите излишек провода как показано на рис.2.

Обмотайте катушку изолентой  и обратите внимание на то, чтобы провод, идущий к ECU не касался провода высокого напряжения Рис.3.