Установка для очистки и дегидрации

| Краткое описание Установка для очистки и дегидрации разработана для обработки дизельных топлив №1 и №2, а также легкого печного топлива. Первичный фильтр имеет тонкость фильтрации 10 микрон и в процессе работы увеличивает свой вес в 5 раз наполняясь частицами загрязнений. Вторичный фильтр удаляет частицы размером 3 микрона или более удаляя в то же время 99.86% эмульсированной или воды, находящейся в свободном состоянии. В результате мы имеем очищенное и осушенное топливо как для дизельных двигателей, так и для печей. |  |  |
| --- | --- | --- |

Модель P15GPM

Данная установка не имеет собственного топливного насоса и была сконструирована для систем, уже имеющих такой насос.

- Производительность 15 галлонов в минуту (900 галлонов в час).

- Имеются дифференциальные манометры для каждого фильтра для информирования оператора о необходимости замены фильтра.

- Тонкость очистки первичного фильтра  10 микрон.

- Тонкость очистки финишного фильтра/коалесцера 3 микрона.

- Низкая трудоемкость замены фильтроэлементов благодаря их конструкции и способу крепления.

- Присоединительные размеры  трубопроводов -1".

- Удаление воды – 99,86% эмульсированной или в свободном виде.

- Максимальное рабочее давление 5,17 бар, испытательное давление 10,34 бар.

- Компактные размеры, ширина 430мм х длина 813 мм х высота 1118 мм.

- Установка может быть дополнена механическим расходомером.

Модель P15GPMP

- Производительность 15 галлонов в минуту (900 галлонов в час). Установка имеет собственный насос.

- Имеет все черты модели P15GPM.

- Топливный насос выпускается в различных электрических исполнениях для удовлетворения требований покупателей в разных странах.

- Непрерывный режим работы (24 часа) предлагается по требованию покупателя

- .Максимальное рабочее давление 5,17 бар, испытательное давление 10,34 бар.