| mod. BLITZ |  |
| --- | --- |

Лидер среди систем контроля качества смесеобразования в течение ряда лет- Lambda gas, сейчас появилась в обновленной  версии, которая во многом превосходит ранее выпускавшуюся, известную под названием "BLITZ".

Все функции, относящиеся к лямбда контролю, остались неизменными. Они соответствуют требованиям Правил 94/12/EC, 96/69/EC и 95/94/EC (последнее относится к электромагнитной совместимости).

Lambda Gas Blitz система имеет следующие отличительные черты:

- корпус состоит из алюминиевых и пластиковых деталей, прочных и с высокой степенью устойчивости к ударам, поэтому может быть установлен прямо в двигательном отсеке автомобиля,

- разъемы выполнены по автомобильным стандартам,

- переключатель "газ-бензин" может быть установлен прямо в панель управления автомобиля,

- возможно сочетание с сенсорами уровня, использующими как датчики Холла, так и резистивные датчики,

- соединительный кабель разбит на отдельные жгуты , упрощающие монтаж,

- настраиваемая эмуляция  лямбда сигнала,

- управление памятью("No problem"),

- дополнительные контакты для управления специальными сигналами,

- дополнительные возможности регулировки(точка переключения с бензина на газ и т.д.).

24-х проводной кабель, включающий кабель переключателя топлива, продается отдельно т.к. существует в раличных вариантах.

Эти варианты приведены в следующей таблице

- Общая блок-схема монтажа оборудования

Рис.1 представляет общую блок-схему монтажа оборудования, включающую следующие основные узлы:

  - электронный узел, Lambda Gas Blitz,

  - переключатель вида топлива с указателем уровня,

  - исполнительный механизм для коррекции расхода газа (the BRC flow actuator of the LAMBDA GAS type),

  - редуктор,

  - миксер,

  - бортовой компьютер управления системой впрыска.

Примечание: Данная схема предназначена для дачи общего представления об оборудовании. Большое количество подробностей  может изменяться в зависимости от типа автомобиля, поэтому при монтаже необходимо следовать специфическим схемам, разработанным для каждой модели автомобиля.

Рис.1

Общая схема ГБО с системой Lambda Gas Blitz,

2.Подробное описание компонентов

2.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЗЕЛ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВИДА ТОПЛИВА

Система включает:

- главную схему, в составе которой находятся узлы, вырабатывающие команды и исполнительные механизмы, соединенные проводами,

- переключатель вида топлива, смонтированный в удобном для водителя месте,

- исполнительный механизм  (actuator) для коррекции состава смеси,

- сенсор уровня газа резистивного типа или датчик Холла,

- управляющий бортовой компьютер системы впрыска бензина.

Рис.2                                                                            Рис.3

Элементы, составляющие систему                              Переключатель вида топлива

2.1.1. Функции электронного контрольного узла (далее-ECU)

2.1.1.1. Переключение вида топлива

Переключатель вида топлива - далее переключатель, имеет три фиксированных положения, в порядке слева направо:

- а – работа на бензине

Клавиша переключателя находится в левом нажатом положении,  светодиод горит красным цветом, инжекторы работают, газовый электромагнитный клапан закрыт, система контроля газовой смеси выключена. Двигатель работает на бензине как будто бы  ГБО не установлено.

- б – работа в режиме автоматического переключения с бензина на газ

Клавиша переключателя находится в центральном положении, автомобиль стартует на бензине, затем автоматически переключается на газ. Переключение имеет место в процессе понижения оборотов двигателя и момент переключения настраивается специальным регулятором.

Пока двигатель работает на бензине, светодиод горит красным цветом,  затем слегка меняет свой цвет, когда двигатель переходит указанный выше момент и становится зеленым, когда двигатель переходит на газ.

В процессе работы на газе, понятно, что инжекторы отключены, дополнительные внешние устройства включены, газовые электромагнитные клапаны открыты, система контроля газовой смеси – в работе.

# Эта позиция рекомендуется при работе на газе

- с – работа на газе

Работа в этом положении может быть признана необходимой исключительно, в случае отказа бензиновой топливной системы. При этом должны быть приняты все меры для исключения режима "сухой" работы бензонасоса.

Клавиша переключателя находится в правом нажатом положении, светодиод горит зеленым цветом и двигатель работает на газе. Система в любом случае снова переключится для работы на бензине, если произойдет нарушение работы во время старта или в результате аварии.

2.1.1.2. Функция контроля расхода газа (контроль качества смеси)

Система работает как "замкнутый круг", корректируя соотношение воздух/газ в режиме реального времени  в соответствии с информацией, приходящей от кислородного датчика. Как известно, он меняет свое сопротивление в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах, что в дальнейшем используется электронной схемой для коррекции состава смеси (бедная, стехиометрическая, богатая), которая с помощью ECU и исполнительного механизма – актюатора регулирует подачу газа в смеситель.

Электронная плата Lambda Gas Blitz   разработана исключительно для совместной работы с запатентованными актюаторами той же системы, поэтому абсолютно несовместима с актюаторами другого типа.

      - Функция эмуляции и отключения инжекторов

LAMBDA GAS не имеет устройств для отключения инжекторов и эмулирования  их  работы.

Поэтому необходимо установить дополнительные модули (эмуляторы инжекторов, выключатели и т.д.), которые производятся в различных исполнениях в зависимости от типа инжектора и специфических требований автомобиля. С присоединением внешних устройств к Бело/Зеленому проводу  BLITZ  становится доступной функция отключения инжекторов и их эмуляции.

      - Функция эмуляции лямбда сигнала

Lambda Gas Blitz  включает в себя эмулятор сигналов кислородного датчика, которые могут быть дополнительно конфигурированы внутренней схемой.

В состоянии поставки эмулятор уже настроен, однако с помощью специального регулятора он может быть дополнительно настроен для достижения максимальной точности коррекции состава газо-воздушной смеси.

2.1.1.5.  Функция управления памятью

Внутри Lambda Gas Blitz  находится устройство, позволяющее согласовываться со списком дефектов работы двигателя, записанным в память системы управления впрыском бензина.

2.1.1.6.  Функция дополнительных NC контактов

Lambda Gas Blitz  оборудован NC контактами для того, чтобы  иметь возможность управлять дополнительными устройствами. Необходимость использования этой функции диктуется специфическими схемами на автомобиль.

      - Диалог с диагностическим прибором

Lambda Gas Blitz  имеет возможность передавать необходимые данные для "Диагностического прибора", который является инструментом, необходимым  для правильной установки системы и для диагностики любого отказа в работе.

      - Индикация уровня топлива

Внутри переключателя топлива  Lambda Gas Blitz  находится указатель уровня топлива, состоящий из четырех светодиодов зеленого цвета.

Указатель может быть приведен в действие  присоединением BRC сенсора резистивного типа или датчика Холла к ECU (в соответствии с типом ECU). Указатель  уже настроен и не требует дополнительной настройки.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  МЕХАНИЗМ (the BRC flow actuator)

|  | Рис. 4 Исполнительный механизм |
| --- | --- |

Запатентованное устройство имеет следующие отличительные черты:

- его конструкция позволяет работать  экстремально хорошо и поддерживать настройку состава смеси,

- отрабатывает команды с максимальной быстротой,

- не имеет частей, которые обычно лишаются защитных футляров и загрязняются со временем,

- оно легко устанавливается, либо наворачиваясь прямо на редуктор, либо располагаясь на шлангах.

Устройство сконструировано по последним требованиям  современных технологий, настроено на заводе и защитная маркировочная краска не должна быть повреждена. Внутри него находится подвижный сужающий элемент, находящийся между двух пружин. Этот элемент дает возможность увеличивать или уменьшать аэродинамическое сопротивление в газоподводящем шланге в соответствии с командами Lambda Gas Blitz .  В случае увеличения уровня контрольного сигнала, увеличивается подача газа, что приводит к обогащению смеси, и наоборот.

  - РЕДУКТОР

Lambda Gas Blitz  предназначен для совместной работы с как с редукторами-испарителями для пропан бутановой смеси, так и для работы с редукторами давления для сжатого газа. В любом случае эти редукторы должны быть изготовлены BRC для получения максимально эффективных результатов, как показали испытания редукторов других производителей.

2.4. МИКСЕР

Все сказанное выше относится и к миксерам тоже. Они должны быть изготовлены только BRC.

- Инструкции по монтажу

  - КРЕПЛЕНИЕ ECU

Lambda Gas Blitz ECU  выпускается с корпусом, состоящим из алюминиевых и пластиковых деталей. Он прочен и устойчив к ударам, поэтому может быть установлен непосредственно в двигательном отсеке автомобиля.

Для правильного монтажа блока необходимо строго следовать нижеизложенным инструкциям:

- не крепите блок со стороны выпускного коллектора; горячее излучение может повредить блок даже на сравнительно большом расстоянии,

- блок излучает тепло во время работы, поэтому он должен располагаться в вентилируемом месте,

- всегда необходимо располагая ECU в двигательном отсеке стараться выбирать место для него наиболее защищенное от попадания воды, особенно обращая внимание на то, чтобы разьемы были обращены вниз,

- не располагайте ECU недалеко от кабелей, идущих к свечам зажигания или недалеко от катушки высокого напряжения,

Решение разместить ECU где это возможно, внутри пассажирского отсека, конечно возможно; в любом случае необходимо избегать мало вентилируемых мест например между коврами и т.д....

Используйте специальные отверстия для фиксации, проверив, что там нет больших вибраций.

  - СОЕДИНЕНИЕ ECU

Lambda Gas Blitz  должен быть подсоединен к другим элементам системы с помощью 24-х полюсного кабеля.

ECU имеет 5-ти полюсный DIN разъем для подключения "Диагностического прибора".

Все соединения следует выполнять качественно. Не скручивайте провода или используйте надежную изоляцию.

Следующие общие инструкции следует соблюдать для хорошего понимания системы.

Следуйте схемам монтажа, специфичным для каждой модели автомобиля.

24- полюсный кабель имеет те же цвета проводов, что и другие системы BRC; разъемы более того разделены на несколько рукавов так, чтобы упростить монтаж.

    - 5-ти штырьковый DIN разъем для подключения Диагностического прибора

Он предназначен для подключения ECU к Диагностическому прибору во время настройки ГБО.

| Рис.5 Lambda Gas Blitz вид со стороны разъемов | Рис.6 Подключение 5-ти штырькового DIN разъема |
| --- | --- |

Рис.7 Кабель переключателя вида топлива

    - 24-х проводной кабель

3.2.2.1. Соединительный кабель переключателя

9-ти проводной кабель внутри проводки используется для подключения переключателя топлива (Рис.7).

      - Подсоединение сенсора уровня топлива

| Рис.8 Сенсор резистивного типа | Рис.8А Сенсор с датчиком Холла |
| --- | --- |

Присоединительный провод для сенсора резистивного типа это Бело/Черный провод с кабельной розеткой в чехле. Соединение между ECU и сенсором может быть осуществлено специальным проводом, поставляемым вместе с сенсором (Рис.8).

Для датчика Холла соединение (Рис.8А) следует выполнять, следуя инструкциям, поставляемым вместе с датчиком.

      - Устройство повторного запуска

Оно выполнено в двух вариантах 24- проводной проводки. Она состоит из коробки с плавкими предохранителями, куда приходят пары следующих кабелей:

- Желтый + Светло голубой =  (лямбда кислородный сенсор),

- Белый + Бело/Оранжевый =  память,

- Красный + Красный

Предохранитель на красном проводе должен быть всегда применен правильно, потому что он выполняет защиту всего оборудования.

Предохранители на других двух кабелях находятся внутри устройства повторного запуска и должны быть соединены в случае серьезных неисправностей в работе ГБО.

Присоединением коробки предохранителей и переключателя топлива в режиме "работа на бензине" автомобиль будет работать на бензине,  даже если  Lambda Gas Blitz будет демонтирован.

Монтажник должен объяснить водителю это обстоятельство работы системы.

      - StartEnd разъем

Он существует в двух версиях 24-проводной проводки. Он состоит из трех (Бело/Зеленого, Черного, Красного) проводов с кабельной вилкой и  чехлами.

Они могут быть использованы для присоединения к любым возможным устройствам серии Modular.

      - Жгут "А "

| ЦВЕТ | ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Черный | вход | Масса двигателя |
| Красный | вход | Положительный полюс батареи |
| Зеленый | выход | газовый электромагнитный клапан, электромагнитный клапан на редукторе, возможные другие устройства |
| Синий | выход | исполнительный механизм |
| Синий | выход | исполнительный механизм |
| Бело/Зеленый | выход | внешние устройства коммутации инжекторов ( эмулятор, отключатель и т.д.) |

Правильнее Черный провод присоединить к массе двигателя, чем к отрицательному контакту аккумулятора или к другим частям кузова автомобиля. Так как в разных точках массы автомобиля возможно отличие потенциала до нескольких десятых долей Вольта. Таким образом, Вы рискуете интерпретировать сигнал кислородного датчика Лямбда зонда ошибочно.

(*) Красный провод должен быть защищен плавким предохранителем 7,5 А. Не следует использовать проводку с  устройством повторного запуска. Присоединение двух Синих проводов производится произвольно на контакты исполнительного механизма. Зеленые провода должны быть соединены параллельно друг другу.

|  | Рис. 11 Жгут "А" |
| --- | --- |

      - Жгут "В"

| ЦВЕТ | ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Белый | вход | провод памяти ECU (со стороны аккумулятора) |
| Бело/Оранжевый | выход | провод памяти ECU (со стороны ECU) |
| Розовый | выход | NC контакты |
| Розовый | выход | NC контакты |

| Рис. 12 Жгут "В" |  |
| --- | --- |

Подключение Белого и Бело/Оранжевого проводов используются только на тех автомобилях, где  требуется установить память системы впрыска бензина в положение "О". Это состояние памяти обычно устанавливается посредством прямого соединения ECU впрыска с аккумулятором (см. специальные схемы BRC). Необходимый провод для этого обычно распознается по тому, что его вольтаж всегда равен 12В, с отключенной панелью, со включенной панелью и пока двигатель работает (см. Рис. 12А)

|  | Рис. 12А |
| --- | --- |

Благодаря этим соединениям возможно прервать это по времени, сохранив такую функцию как самоочистку горячего провода, которая имеет место в течении нескольких секунд после остановки двигателя.

При использовании двух Розовых проводов необходимо пользоваться схемами BRC для каждого типа автомобиля.

      - Жгут "С"

| ЦВЕТ | ТИП | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Желтый | вход | сигнал кислородного датчика Лямбда зонда |
| Светло голубой | выход | эмулированный сигнал кислородного датчика Лямбда зонда |

| Присоединение Желтого и Светло голубого проводов может быть сделано прямо на ECU впрыска бензина или на разъем кислородного датчика, в любом случае внимательно следуйте детальным схемам для каждого типа автьомобиля. Если необходимо эмулировать сигнал кислородного датчика, следуйте Рис. 13А. Если нет, то следуйте Рис.13 В. ВАЖНО: Не закорачивайте провод кислородного сенсора ни на массу, ни на плюс аккумулятора. Не прикладывайте к нему никаких нагрузок. Когда имеются сомнения, провод от кислородного сенсора легко может быть определен с помощью тестера "Jolly", code 06LB00001086. | Рис. 13 Жгут "С" |
| --- | --- |
|  | Рис. 13 А |
|  | Рис. 13 В |

      - Жгут "D "

| ЦВЕТ | ТИП(*) | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Коричневый | вход | положительный после контакта |
| Серый | вход | импульсы зажигания двигателя |

Подключение Коричневого провода приводит на него малые уровни напряжения, так что любой положительный провод после контакта может быть выбран. При этом важно убедиться в том, что этот провод не является проводом, по которому проходят высокие напряжения. В качестве примера можно сказать, что на некоторых машинах необходимо использовать плюсовой полюс катушки зажигания или положительный провод инжекторов, т.к. они находятся после сопротивления, существенно понижающего напряжение на несколько вольт.

| Серый провод должен присоединяться к импульсному сигналу, пропорциональному скорости вращения коленвала двигателя. Это может быть: - прямоугольный сигнал, взятый из системы впрыска бензина или на катушке зажигания, если его амплитуда подходит для использования. Это может быть провод, идущий к тахометру или провод, соединяющий вышеуказанные ECU с модулем мощности системы зажигания. - сигнал, идущий от "минуса катушки зажигания". Когда это возможно, мы советуем всегда предпочитать прямоугольный сигнал. Не оборачивайте серый провод как антенну вокруг высоковольтного провода. | Рис. 14 Жгут "D" |
| --- | --- |

  - МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВИДА ТОПЛИВА

Выберите положение переключателя на панели автомобиля, хорошо видимое водителем и закрепите устройство специальными винтами, поставляемыми изготовителем.

Переключатель также может быть установлен прямо в приборную панель используюя специальный инструмент № 90AV99000043.

BRC производит врезные переключатели, применительно к каждой модели автомобиля, располагаемые на месте оригинальных декоративных панелей. Пожалуйста, следуйте указаниям электрических схем, разработанных для каждой модели машины.

  - МОНТАЖ СЕНСОРА УРОВНЯ

Пожалуйста, следуйте инструкциям, вложенным в упаковку с сенсорами, также смотрите п. 4.5. настоящего описания.

  - МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Он может быть вкручен непосредственно в редуктор (без приложения больших усилий), или в трубопроводе идущем к миксеру.

В последнем случае следует снять кольцо  и латунную втулку. Закрепите механизм правильно по отношению к потоку газа, проверьте прочность соединения и то, что механизм не создает своим весом больших нагрузок на трубопровод.

Если необходимо, дополнительно закрепите трубопровод.

Механизм может располагаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

  - МОНТАЖ МИКСЕРА

Следуйте инструкциям для конкретного автомобиля.

  - МОНТАЖ РЕДУКТОРА

Следуйте обычным правилам монтажа редуктора на автомобиле и, ориентируя его в пространстве так, чтобы плоскости его диафрагм располагались параллельно продольной оси автомобиля. Проверьте, чтобы детали двигателя не касались его как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Всегда старайтесь расположить редуктор и миксер так, чтобы длина газовых трубопроводов была минимальной.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

  - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

"Диагностический прибор", код 06LB00001051 – это инструмент с помощью которого монтажник настраивает оборудование, проводит периодический контроль и определяет различные дефекты.

Диагностический прибор надежно соединяется к ECU c помощью 5-ти штырькового разъема.

    - ТОЛКОВАНИЕ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ ПРИБОРА

а – Скорость вращения вала двигателя

Верхний ряд зеленых светодиодов представляет обороты двигателя в оборотах в минуту. Когда  Lambda Gas Blitz  ECU правильно настроено, этот ряд светодиодов показывает обороты двигателя. Индикация скорости конечно является приблизительной.

б –  отражение работы кислородного Лямбда сенсора

Напряжение, подаваемое кислородным сенсором, изменяется от 0 до 1В.

Каждый светодиод из этого ряда соответствует примерно 0,1В.. Мы считаем, что идеальная смесь дает приблизительно 0,4- 0,5В, поэтому вокруг этих значений напряжения и должны располагаться  наши результаты настройки. Они легко читаются и в условиях испытаний в движении. Смесь считается правильной, если горят светодиоды в зеленой области и хорошей, если горят желтые светодиоды. Большие напряжения зажгут красные светодиоды (красный цвет – признак богатой смеси), напряжение, равное 0В выключит все светодиоды.

с – состояние исполнительного механизма

Третий ряд светодиодов (красный) показывает процент контрольного сигнала, посылаемого от ECU к исполнительному механизму, по отношению к максимальному сигналу. Каждый светодиод соответствует 10% увеличения сигнала.

  - РЕГУЛИРОВКА  МОМЕНТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С БЕНЗИНА НА ГАЗ

Lambda Gas Blitz  ECU позволяет легко настроить момент перехода на газ в следующем порядке:

- установите переключатель в положение "работа на бензине",

- запустите двигатель у настройте скорость вращения на желаемом уровне переключения (например 2500 об/мин.).

- поворачивайте регулятор Рис.15, используя специальную отвертку и остановитесь, как только светодиод на переключателе будет менять свой цвет(появится/исчезнет). Цвет будет меняться от ярко красного до красно-оранжевого, и наоборот.

- остановите двигатель.

- переведите клавишу переключателя в положение автоматического переключения.

- запустите двигатель и проверьте настройку.

|  | Рис. 15 Регулятор для настройки момента переключения с бензина на газ |
| --- | --- |

N.B.  Когда момент перехода настроен правильно, Диагностический прибор показывает обороты, равные показанию тахометра автомобиля.

Для перенастройки момента перехода, повторите указанные действия.

  - НАСТРОЙКА СМЕСИ

    - Настройка холостого хода

Для выполнения простой и рациональной настройки, мы рекомендуем следовать следующим инструкциям:

ПЕРВЫЙ ЭТАП: настройка на стоящем автомобиле

- Окончив монтаж оборудования, и заполнив газовый баллон, присоедините Диагностический прибор и расположите его так, чтобы он был хорошо виден для того монтажника, который работает в двигательном отсеке.

- Убедитесь, что потенциометр холостого хода повернут против часовой стрелки до упора (не прикладывайте больших усилий).

- Установите переключатель вида топлива в положение для автоматического переключения на газ и запустите двигатель. Дайте ему поработать на бензине несколько минут без ускорений.

- Увеличьте обороты до 3500 об/мин приблизительно.

- Поверните регулировочный винт на дистрибьюторе, установленном в газовом трубопроводе, между исполнительным механизмом и миксером, таким образом, чтобы сигнал Лямбда зонда включил 3-й,4ый светодиод на шкале исполнительного механизма (нижний ряд).

- Установите режим холостого хода и настраивайте регулятор  холостого хода до тех пор, пока сигнал Лямбда зонда не будет находиться в оптимальной зоне (в среднем ряду) и положение исполнительного механизма не будет находиться при этом в середине шкалы (нижний ряд).

ВТОРОЙ ЭТАП: настройка на дороге (очень важно)

- на ровной и прямой дороге, если возможно на третьей передаче установите скорость от 2000 об/мин до неустойчивых оборотов и старайтесь не превышать ее.

- если Вы заметили, что, приближаясь к неустойчивым оборотам не хватает газа, даже при почти максимальном уровне сигнала (нижний ряд), остановитесь и открутите регулировочный винт на дистрибьюторе.

- если, в противоположность, приближаясь к неустойчивым оборотам, смесь остается богатой, хотя управляющий сигнал (нижний ряд) близок к нулю, остановитесь и прикройте регулировочный винт на дистрибьюторе.

- двигайтесь с постоянной скоростью ( 80, 100, 120 км/час ) и проверяйте, что при всех условиях все показания - оптимальны ( управляющий сигнал – 30-50%, горит 3-5 светодиод в нижнем ряду),  если необходимо подрегулируйте винт дистрибьютора еще раз.

    - Обогащение на холостом ходу

Если Вы заметили, что на холостом ходу двигатель работает лучше при обогащенной смеси, то слегка подрегулируйте регулятор на ECU по часовой стрелке (Рис.16).

| Рис. 16 Регулятор обогащения на холостом ходу |  |
| --- | --- |

    - Настройка "чувствительности" редуктора

Редукторы BRC дают интересную возможность раздельной регулировки расходов газа на холостом ходу и при переходных процессах. Для этого существует специальная регулировка "чувствительности" третьей ступени редуктора. Чувствительность редуктора установлена на заводе и уже пригодна для большинства случаев.

Но если Вы заметили, что обороты двигателя неустойчивы при малых открытиях дроссельной заслонки на входном коллекторе, смесь при этом кажется бедной даже при полностью открытом исполнительном механизме, необходимо слегка открутить винт чувствительности и прикрыть регулировку холостого хода одновременно.

    - Настройка конкретного состава смеси

С помощью Lambda Gas Blitz  ECU невозможно установить конкретный состав смеси, ECU  лишь стабилизирует состав смеси, который был предварительно установлен на заводе.

  - НАСТРОЙКА ЭМУЛЯЦИИ ЛЯМБДА СИГНАЛА

Lambda Gas Blitz  ECU включает в свой состав эмулятор сигналов Лямбда зонда, позволяющий конфигурировать форму сигнала, благодаря встроенному переключателю.

В одном из положений переключатель настроен, в другом, переключатель находится в состоянии различного обогащения (Рис. 17).

Для выбора нужного типа эмуляции, следуйте специфическим схемам на каждый автомобиль.

| Рис. 17 Переключатель для выбора типа эмуляции | Рис. 18 Регулятор эмулированного сигнала кислородного датчика |
| --- | --- |

  - Режим фиксированной настройки

В этом режиме нет необходимости в дальнейшей настройке при любом положении переключателя (Рис. 17).

4.4.2. Регулируемая эмуляция

Эта конфигурация необходима на автомобилях, оборудованных системой впрыска бензина, которая не рассчитана для получения эмулированного лямбда сигнала. Такая система рассчитана на сигнал, точно  соответствующий параметрам газо/воздушной смеси.

Настройка производится с помощью специального регулятора (см. Рис. 18).

Такая настройка необходима, когда автомобиль на бензине едет плохо, и после этого, проехав немного на газе,  имеет:

- увеличенные обороты холостого хода,

- слишком богатую или слишком бедную бензиновую смесь в течение нескольких секунд                     (некоторые системы впрыска после этого снова настроить правильную смесь).

- неустойчивые обороты на переходном режиме от холостых 2000 об/мин до 3000 об/мин.

При настройке следуйте следующим указаниям:

а – Двигатель должен хорошо работать на бензине.  Особенно на холостых оборотах при горячем двигателе, сигнал кислородного датчика должен зажигать светодиоды на центральном ряду Диагностического прибора. Если у Вас появляются вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки BRC.

б – Установите регулятор настройки эмулятора примерно в среднем положении.

в – После переключения на газ дайте поработать двигателю на холостом ходу 5-10 секунд, затем переключите на бензин снова.

Если в первые секунды работы на холостом ходу на бензине смесь "бедная",   поверните регулятор против часовой стрелки. Если смесь оказывается "богатой", поверните регулятор по часовой стрелке.

г – Дайте поработать двигателю на бензине, пока Лямбда контроль снова не будет работать правильно.

д – Повторите пункты "в" и "г" увеличивая период работы до переключения на другой вид топлива до 15,30 секунд, 1-5-10-15 минут), пока Вы не получите такую настройку, которая дает немедленные результаты припереключении на бензин снова.

е – Проверьте настройку на дороге. Помните, что проблемы появляются во время длинных перегонов, например на автострадах. Так что проедьте несколько километров на скорости 100-130 км/час на газе и затем переключитесь на газ и воздействуйте на регулятор так, как сказано в п. "в".

N.B.

- Настройка на холостом ходу дает наиболее точные результаты.

- Настройка на дороге, необходима для определения всех проблем.

- Лучше при переключении снова на бензин получить смесь остающуюся богатой в течение нескольких секунд, чем бедной.

4.5.            НАСТРОЙКА ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА И ЕГО РАБОТА

Только сенсоры BRC  резистивного типа или датчики Холла (в зависимости от модели ECU)             могут быть  совместно использоваться с Lambda Gas Blitz  ECU. Присоединение таких устройств оживит измеритель уровня, состоящий из 4 зеленых светодиодов, расположенных на переключателе.

Уровнемер уже настроен и больше не требуется настройки.

Предупреждение о резервном уровне газа выдается мерцающим первым зеленым светодиодом.

Индикация 80% наполнения баллона производится одновременным мерцанием всех  четырех                                  зеленых светодиодов.

©    Перевод :

OOO ”ПРОМРЕСУРС”

С.- Петербург, 2002 г.

тел/факс 812 5804836

www.brc-spb.da.ru

e-mail: presurs@lek.ru