| ООО”ПРОМРЕСУРС” www.brc-spb.da.ru тел. 1669270,1666283 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ “ELEGANT” |
| --- | --- |

1. Режимы работы электронного переключателя “ELEGANT” (ECU)

1.1. Работа на бензине

Переключением клавиши в положение “Petrol” лампочка на фронтальной поверхности корпуса  загорается красным цветом и  ECU готов к работе.

1.2. Автоматическое переключение

Этот режим  обеспечивается в среднем положении клавиши ECU. Запуск двигателя происходит на бензине ( лампочка горит красным цветом ); затем ,когда обороты двигателя достигают настроенной величины , или обороты падают до настроенной величины, происходит переключение на газ( это так называемый режим “ переключение при понижении оборотов” ). Лампочка горит зеленым цветом.

В случае аварийной остановки двигателя ,ECU переключается на бензин и лампочка горит красным цветом ( такой режим называется “безопасный автомобиль”).

1.3. Работа на газе

Этот режим используется в исключительных случаях и позволяет запускать двигатель и работать на газе. ECU работает как автоматическое запускающее устройство и переключается на бензин в аварийных случаях остановки двигателя.

1.4. Отключение инжекторов и переключение на эмулятор.

При установке ECU на моноинжекторные автомобили или на автомобиль, оснащенный “групповой“ инжекторной системой, Elegant  ECU может быть включен непосредственно в кабель, который управляет инжектором/ами без добавления внешних цепей.

Он не содержит каких-либо миниэмуляторов, поэтому всегда требуется  наличие дополнительного одноканального эмулятора  06LB00001054 ( резистивная нагрузка) на свободные контакты разъема.

1.5. Сигнал низкого уровня газа

Elegant  оснащен  сигнальной лампочкой, которая используется как  сигнал, предупреждающий о низком уровне газа в баллоне, если оснащен специальным датчиком BRC.

1.6. Уровень газа

Elegant ECU выпускается в двух исполнениях, - с использованием датчика Холла, и датчиком резистивного типа.

2. Монтаж и электрические соединения

ECU должен быть смонтирован в хорошо видимом месте, доступном для водителя. используя прилагаемые винты.

Электрические соединения выполняются по следующей таблице:

| ЦВЕТ ПРОВОДА | СОЕДИНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Бело-черный | Датчик уровня или резистивный датчик |
| Зеленый | Газовый клапан |
| Серый | Импульсы трамблера |
| Черный | Масса |
| Коричневый(Оранжевый) | Возможное присоединение эмулятора 06LB00001054 |
| (Фиолетовый) | Возможное присоединение эмулятора 06LB00001054 |
| Оранжевый | Провод инжектора- со стороны инжектора |
| Фиолетовый | Провод инжектора- со стороны ECU |

ПРИМЕЧАНИЯ

А. Серый провод  может быть нейтрально присоединен к:

- отрицательному полюсу катушки зажигания ( “импульсный фильтр” не требуется ),

прямоугольному сигналу,  находящемуся между импульсами ECU и его модулю мощности

( пока он имеет достаточную амплитуду) или прямо к индикатору скорости.

Не касайтесь провода,  находящегося под высоким напряжением.

Б. Elegant полностью взаимозаменяем с CU “Elite”.

В, Если необходимо устанавливать эмулятор 06LB00001054 , то полярность оранжевого и фиолетового проводов надо соблюдать обязательно.

Г. Elegant ECU защищен от  ошибок в полярности и от ошибок при присоединении положительных и отрицательных проводов катушки зажигания. В последнем случае автомобиль не будет запускаться ни на бензине ни на газе , при этом не следует повторять попыток запуска и проверить соединения.

3. НАСТРОЙКА

3.1. Настройка ECU

При настройке необходимо выполнить следующие действия:

а- установить клавишу переключателя в положение “Petrol”;

б- запустите двигатель и установите оборотв необходимой величины (например 2500 об/мин);

в- осторожно покрутите потенциометр, расположенный на боковой стороне ECU,с помощью специальной отвертки (прилагается) и остановитесь когда цвет лампочки  изменится с ярко-красного на красно-оранжевый ,или наоборот появится/исчезнет;

(Мы рекомендуем не прикладывать больших усилий  к потенциометру т.к. диапазон регулировки составляет 3/4 оборота);

г-  остановите двигатель;

д- переключите клавишу в положение автоматического переключения;

е- запустите двигатель и проверьте настройку.

3.2. Настройка сигнализатора уровня газа

Смонтируйте датчик  в соответствии с инструкцией на датчик. Обычно этот датчик подготовлен к установке. если необходимо настроить датчик, то нужно действовать в следующем порядке:

А -  включите ECU поворотом ключа зажигания;

Б - с пустым баллоном поверните медленно “R” потенциометр уровня газа по часовой стрелке до тех пор, пока не мигнет зеленый свет.

Настройка при полном  баллоне аналогична.