На этой странице мы предлагаем ознакомиться с методикой регулировки редукторов производства BRC Gas equipment

|  | AT 90P | AT 90ECO | FOX.G | BRC ME |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRC MP | TECNO |  | FOX.M |  |
| - КАК НАСТРАИВАТЬ РЕДУКТОРЫ AT 90 P, AT 90 E, TECNO, FOX.G,FOX.M BRC MP, BRC ME Электрическая схема редуктора уже настроена и не требует какого-либо вмешательства. Если же редуктор требует настройки, то ее можно сделать, выполняя следующие правила: - Заверните полностью винт регулировки холостого хода. - Остановите двигатель и отсоедините газовую трубку. Затем соедините катушку редуктора и газовый клапан временным проводом, присоединенным к аккумулятору. - * Поворачивайте винт регулировки чувствительности до тех пор, пока не прекратится истечение газа. - * Повторите эту регулировку второй раз и не закрывайте этот винт слишком сильно. Лучше иметь небольшую течь газа, чем чрезмерно закрыть винт. - Отключите катушки редуктора и клапана, отсоединив временный провод. - Отверните винт регулировки холостого хода на полтора оборота - Восстановите механические и электрические соединения. - Запустите двигатель и отрегулируйте обороты холостого хода используя только этот винт. РЕГУЛИРОВКА ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДЛЯ НЕКАТАЛИЗОВАННЫХ МАШИН CO (на холостых оборотах ) Содержание СО на холостых оборотах после регулировки должно быть несколько ниже, чем на бензине( и соответствуют 1-1,2% ). СO ( 3500 об/мин ) Уровень СО должен быть равен 0,6-0,7% . HC Содержание НС должно быть максимально низким и в любом случае ниже 300 PPM на скорости холостого хода и на скорости 3500 об/мин. CO2 CO2 должен быть максимально большим на холостом ходу и на 3500об/мин. Если вышеперчисленные объемы токсичных веществ могут быть достигнуты только воздействием на винт регулировки чувствительности поворотом на пол- оборота, то ищите другую причину этого. Проверьте миксер и/или воздушный фильтр, газовый трубопровод, подвод холодного воздуха в фильтр или установку зажигания. Редуктор требует подрегулировки через 1000 км после установки. НАСТРОЙКА ТОКСИЧНОСТИ КАТАЛИЗОВАННЫХ МАШИН Выполняется по инструкции Лямбда-контроль системы, установленной на автомобиль. Примечание: * - Этот пункт выполняется для всех редукторов кроме AT 90 MP |  |  |  |  |  |